- 湖州市第一人民医院（湖州师范学院附属第一院医院）

- 医疗设备采购项目院内询价公告

根据医院工作需求，湖州市第一人民医院（湖州师范学院附属第一医院）就以下医疗设备采购项目进行院内公开询价、招标，现公示如下：

一、议价项目内容及要求

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜器械 | 3套 | 10.5 | 院内招标 |
| 2 | 牙椅 | 1台 | 7 | 院内招标 |
| 3 | 电刀 | 3套 | 39 | 进口、询价 |
| 4 | 监护仪 | 若干 |  | 询价 |
| 5 | 便携式血管超声仪 | 1台 | 35 | 询价 |
| 6 | 掌式血管超声仪 | 1台 | 15 | 询价 |
| 7 | 内张脂肪检测装置 | 1台 | 55 | 询价 |
| 8 | 动脉硬化检测仪 | 1台 | 30 | 询价 |

本次院内询价、招标项目为8个。

（一）腹腔镜器械配置参数

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弹簧钳(长) | 2 | 剪刀 | 1 |
| 取石钳 | 1 | 穿刺器10MM（普通） | 1 |
| 吸引器 | 1 | 穿刺器10MM(带螺纹装置） | 1 |
| 双极电凝钳 | 1 | 转换帽 | 1 |
| 系膜抓钳 | 2 | 持针器 | 1 |
| V型抓钳 | 2 | 输尿管切开刀 | 1 |
| 气腹管 | 1 | 穿刺器5MM | 2 |
| 分离钳 | 2 |  |  |

（二）牙椅技术参数

|  | 主要技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | - 智能化医生操控台 | 医生操控台全彩LCD面板≥4.3寸，LCD屏幕以多种动态画面形式提供治疗信息， 启动状态与设备启动等信息，手机注水、灯光操作按键、转速设定与计时器等，让医生可以稳定又精确的完成治疗。宽大的桌面、鼠标操作区及专属病例架进一步提高了治疗的精准度与效率， |
| 1.2 | ## 智能器械放置功能 | 器械放置孔搭配特殊角度设计，并配有LED状态指示灯，让器械收纳更准确。 |
| 1.3 | 治疗椅位 | 最低≤365mm，最高≥795mm，可移动式悬臂器械台提供弹性空间，给医生、患者与助理提供舒适的治疗姿势。 |
| 1.4 | 助手工作台 | 高效率配置设计，可回转辅助桌采取菱形突动线设计，提高治疗的便利性。操作面板设置有椅位调整、漱口台清洗、灯光开关等多种功能键 |
| 1.5 | 双感应供水系统/玻璃漱口台 | 玻璃漱口台在高度和形态的设计上考虑到各年龄层患者的使用便利性；并且双感应式供水系统可准确控制出水量；可拆卸式玻璃漱口台更易于清洗维护。 |
| 1.6 | 水量调控/温水开关 | 设有控制水量旋钮及温/冷水转换装置，提升使用者的便利性 |
| 1.7 | 吸滤器 & 辅助置物台 | 吸滤器易于维护清洁；治疗时可拆卸式辅助置物台可弹性利用 |
| 1.8 | 牙椅 | 1.高性能液压马达，分离式固定综控台，使座椅升降时震动降到最小； 2.贴心的角度设计，为患者头部提供舒适的支撑，独特的按键方式，可轻易调整头枕高低宽体抱拥式靠背让患者在任何椅位都感到舒适自在； 3.扶手采用圆形设计，上下移动式旋转便于患者上下，并使患者在诊疗过程中感到舒适、放松。 |
| 1.9 | 口腔灯 | LED无影灯，可6阶段调整亮度，提高医生的诊疗效果，减小患者的不适感；先进的蓝光过滤技术可有效的减缓树脂硬化速度， |
| 1.9.1 | 使用寿命 | ﹥30,000小时，可持续使用15年以上(每年至少可使用2,000小时)，减少更换灯泡的负担 |
| 1.9.3 | 显色指数 | 显色指数(CRI)﹥90.0 K3 LED灯显色指数高达90以上，领先一般LED灯，让种植体或修复填充物比色更精确，提高诊疗效果。 蓝光过滤，采用蓝光过滤技术，可有效减缓树脂硬化速度。 |
| 2.10 | 医师椅 | 融合人体工学而设计的医师椅，可减轻长时间治疗的疲劳感 |
| 2.11 | 脚踏控制板 | 可调整牙椅位置、手机转速、洁牙机开关等，具有绝佳的操作性能。 |
| 2.12 | 配件 | 杯托、纸巾架、辅助桌3合1设计将简洁的设计理念展现的淋漓尽致，3关节显示屏旋臂系统让荧屏画面在任何角度都得以完美呈现。 |
| 3. | 配置要求 |  |
| 3.1 | 治疗机 | 高级型治疗机 1套 |
| 3.2 | 电动牙科椅 | 高级液压牙科椅 1套 |
| 3.3 | 医生座椅 | 高级型医师座椅 1套 |
| 3.4 | 高速手机 | 高速手机按压式 2把 |
| 3.5 | 低速气马达 | 四孔 1支 |
| 3.6 | 直手机 | 1支 |
| 3.7 | 弯手机 | 1支 |
| 3.8 | 三用喷枪（气、水、雾） | 2套 |
| 3.9 | 豪华型调光冷光口腔灯 | 1套 |
| 3.10 | 可调节倾斜角度LED观片灯 | 内置式观片灯1套 |
| 3.11 | 强力吸引器、吸唾器 | 2套 |
| 3.12 | 自动定量、恒温漱口水系统 | 1套 |
| 3.13 | 多功能脚踏开关 | 1套 |
| 3.14 | 负压发生器 | 1套 |
| 3.15 | 超声洁牙机 | 1套 |
|  | 其他配置 | 详细注明 |
| 4. | 商务要求 |  |
| 4.1 | 供货期限 | 签订合同后 15天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 4.2 | 保修期限 | ≥ 2年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 |
| 4.3 | 售后服务 | 1.维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 2.单次停机时间不得超过三天，否则做相应的补偿。 3.零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 4.中标产品的制造商应提供免费软件升级。 5.及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 4.4 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |
| 4.5 | 设备安装和要求 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 |
| 4.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 验收合格后，共同签署报告 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
| 4.7 | 付款方式 | 安装调试验收合格后三个月一次付 |
| 4.8 | 设备生产日期 | 不早于安装时间前六个月。 |

二、投标人资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）具有与本项目相适应的生产或经营资质（厂家授权）。

1．在中华人民共和国境内注册的独立法人，注册资金在人民币50万元（含50万元）以上；

2．具有良好的商业信誉且近三年来无不良销售记录，具有健全的财务制度，不列入行贿犯罪档案记录的单位或个人。

三、报名

（一）报名时间：2022年3月9日到2022年3月13日，上午8:30-11:30；下午14:00-16:30（双休日及法定节假日除外）。

（二）报名地点：湖州市第一人民医院（湖州师范学院附属第一医院）行政中心一楼临床工程内（接受电话报名）。

（三）报名时需提供以下资料（复印件需加盖单位公章）：与招标项目相适应的企业营业执照（组织机构代码）、相关资质证书、法人授权委托书、被授权人身份证复印件。

1．资格审查方式：资格后审。

2．联系人：施先生、冯先生，联系电话：0572-2039442,2058750

四、询价、开标时间及地点

2022年3月15日14:00时在湖州市第一人民医院行政（湖州师范学院附属第一医院）中心B座三楼会议室询价、开标，投标人代表必须出席开标会议。

注意事项：因近期疫情防控要求，前来投标人代表请携带有效身份证件，持2天内有效核酸检测报告、有效健康码及行程码，佩戴口罩做好个人防护措施，体温异常者谢绝参加。

湖州市第一人民医院

湖州师范学院附属第一医院

2022年3月9日